UCHWAŁA NR  LII/694/V/2009

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia  7 kwietnia 2009 r.

w sprawie 	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” 
 w Poznaniu część C

# Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) Rada Miasta Poznania uchwala, co następuje:

§ 1

- Po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” – uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania
z dnia 18 stycznia 2008 roku, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” w Poznaniu część C, zwany dalej „planem”.

- Granicę obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

- Integralnymi częściami uchwały są:

- rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „obszaru Główna” część C w Poznaniu, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik Nr 1;

- rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2;

- rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość frontowej elewacji budynku od linii rozgraniczającej terenu;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, zgodnie z którą nakazuje się usytuowanie frontowej elewacji budynku;

- reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący elementem Systemu Informacji Miejskiej, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

- stacji bazowej telefonii komórkowej – należy przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny składający się z urządzeń elektro–przesyłowych oraz konstrukcji wsporczej i zestawów anten;

- szyldzie – należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług.

§ 3

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U i 2P/U, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

- ustala się tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

- dopuszcza się lokalizację:

  - sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 7,

  - dojść i dojazdów,

  - parkingów, garaży jedno- i wielostanowiskowych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  - dopuszcza się lokalizację szyldów na budynkach i szyldów wolno stojących;

  - zakazuje się budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

  - uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów;

  - zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

  - odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

  - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie zgodnie z przepisami odrębnymi lub odprowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

  - gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami dla miasta Poznania i przepisami odrębnymi;

  - zakaz stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

  - zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących;

  - dopuszcza się sytuowanie reklamy na budynkach, przy czym jej powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni danej elewacji.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala się:

  - powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 40%;

  - powierzchnię terenu biologicznie czynną w stosunku do działki budowlanej
 nie mniejszą niż 25%;

  - lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi na odległość nie większą niż 1,5 m dopuszcza się sytuowanie: wykuszy, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych i pochylni, z zastrzeżeniem pkt 4;

  - zagospodarowanie terenów P/U od strony granic obszarów kolejowych, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

  - wysokość zabudowy, z uwzględnieniem ust. 10 pkt 9:

- nie większą niż 12,5 m do najwyższego punktu dachu z zastrzeżeniem lit. b-c;

- usługowej nie większą niż 17,0 m,

- urządzeń technicznych nie większą niż 35,0 m;

  - dachy dowolne.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

  - ustala się dostęp do terenu 1KD-Z zjazdami zlokalizowanymi zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

      - 32 stanowiska postojowe na każdych 100 zatrudnionych, w tym 2 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

      - 45 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

      - 36 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, w tym 6 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

      - 37 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach, w tym 5 stanowisk postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

      - 50 stanowisk postojowych na każde 100 łóżek w hotelu, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych,

      - 30 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.c-e, w tym 3 stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

  - ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk do przeładunku towarów, poza stanowiskami postojowymi;

  - ustala się zapewnienie na każdym z terenów stanowisk postojowych dla rowerów, w łącznej ilości nie mniejszej niż:

- 15 stanowisk postojowych na każdych 100 zatrudnionych,

- 20 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej lokali handlowych,

- 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych,

- 5 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w teatrach i kinach,

- 15 stanowisk postojowych na każde 1000,0 m² powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit.b-d;

  - dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

  - nakazuje się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;

  - zakazuje się lokalizacji napowietrznych elementów infrastruktury technicznej;

  - dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej wolno stojących oraz zlokalizowanych na budynkach, z uwzględnieniem pkt 9;

  - wysokość stacji bazowych telefonii komórkowej lokalizowanych na budynkach 
nie większą niż 26,0 m, przy czym nie większą niż 1/3 wysokości tych budynków;

  - dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn wolno stojących lub wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 4

- Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 2KD-Dxr i kk, dla których obowiązują ustalenia niniejszego paragrafu, w zakresie przeznaczenia terenów:

  - dla terenów 1KD-Z i 2KD-Dxr – ustala się drogi publiczne;

  - dla terenu kk – ustala się tereny kolejowe;

  - dopuszcza się lokalizację:

- sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 8,

- drogowych obiektów inżynieryjnych.

- W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zakazuje się lokalizacji ogrodzeń, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem ruchu.

- W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew,
z zastrzeżeniem, że w przypadku przebudowy układu drogowego dopuszcza się wycięcie lub przesadzenie drzew kolidujących z tą inwestycją i odtworzenie szpaleru drzew
w nowej linii nasadzeń;

- dopuszczenie nowych nasadzeń drzew i krzewów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie zgodnie z przepisami odrębnymi lub odprowadzanie ich do sieci kanalizacji deszczowej;

- zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.

- W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się przeprowadzenie rozpoznania archeologicznego przy pracach ziemnych poniżej 0,7 m, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

- W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

- dopuszczenie lokalizacji:

  - wiat przystankowych na przystankach komunikacji zbiorowej,

  - kiosków ulicznych wbudowanych w wiaty przystankowe komunikacji zbiorowej,

  - obiektów małej architektury;

- zakaz lokalizacji reklam, z wyjątkiem umieszczonych na i w wiatach przystankowych;

- zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo – handlowych, z zastrzeżeniem 
pkt 1 lit. a – b.

- W zakresie parametrów, wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

- W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się zakaz zabudowy dla budynków.

- W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

      - ustala się szerokości dróg w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;

      - dla terenu 1KD-Z ustala się:

- klasę zbiorczą,

- lokalizację jezdni z dwoma pasami ruchu,

- lokalizację obustronnego chodnika,

- lokalizację dwukierunkowej drogi rowerowej,

- przystosowanie jezdni do prowadzenia komunikacji autobusowej,

- dopuszczenie lokalizacji zatok autobusowych,

- zachowanie wiaduktu kolejowego;

      - dla terenu 2KD-Dxr ustala się:

- klasę dojazdową,

- lokalizację drogi dla pieszych i rowerzystów o szerokości 5,0 m;

      - nakazuje się zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego,
w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu;

      - zakazuje się lokalizacji nowych stanowisk postojowych oraz stanowisk do rozładunku towarów;

      - ustala się parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi,
w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu;

      - dopuszcza się realizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

      - zakazuje się lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych SN/nn;

      - dopuszcza się roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej;

      - ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi;

      - zakazuje się lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem kolejowej sieci trakcyjnej.

- W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenów, nie podejmuje się ustaleń.

- Ustala się stawkę procentową do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania

Grzegorz Ganowicz